HFC-E10系列轻载数字云台

产品概述

HFC-E10系列轻载数字云台是承载摄像机进行水平和垂直两个方向转动的智能自动化装置，提高了摄像机的监控灵活性，扩大了监控范围。

HFC-E10系列轻载数字云台把基站控制器和云台集成为一体；颠覆传统的“整机返厂维修”模式，可现场通过更换电路板完成维护。

该产品可广泛应用于森林防火、平安城市、智能交通(公路、铁路、港口、码头、机场等)、农林水利、海事渔政、电力、石化、环保、边海防等野外监控领域。

产品特点

- 创新性结构设计

将安装传动机构舱室和安装电路板舱室分离，既避免对电路板可能造成影响，又有利于电路板安装、调试和维护，提高产品长期运行的稳定性和可靠性。

- 高集成电路设计

将传统云台电机驱动、解码、电源转换等几块电路板，集成到一块电路板上实现，实现产品的高度集成。

- 可现场维护

颠覆传统的“整机返厂维修”模式，可现场维护；并且不需要专业维护人员，只需要简单的更换电路板即可；从而极大的提升系统运营效率，节约维修时间，降低系统维护费用。

- 产品防呆设计

产品连线采用工业级标准航空插头，具有明显的方向标记，防止误插拔。

- 易运输和安装调试

整机重量约8.5Kg左右，体积小，重量轻，运输和安装省时、省力、省钱。

- 低功耗设计

整机功耗小于20W，当采用太阳能或风能供电时，可节省大量供电设备的采购、安装和维护等费用。

- 可远程网管(HFC-E10/SM)

能够远程随时随地掌握设备运行状态；当设备发生运行异常或出现故障时，自动发出告警信息并定位故障设备位置。

技术参数

| 产品型号 | HFC-E10 | HFC-E10/SM |
| --- | --- | --- |
| 承载方式 | 顶载 |  |
| 承载重量 | 15Kg |  |
| 远程网管 | 不支持 | 支持 |
| 水平旋转角度 | 0～360°连续旋转（可调） |  |
| 垂直旋转角度 | -60°～20°（可调） |  |
| 水平旋转速度 | 20°/S（可调） |  |
| 垂直旋转速度 | 5°/S（可调） |  |
| 运转精度 | 0.05° |  |
| 镜头控制 | 联动控制镜头，自适应多种镜头预置位控制 |  |
| 预置位(个) | 180个（可调） |  |
| 自动巡航 | 9条，每条可设置20个巡航点 |  |
| 自动扫描 | 1条 |  |
| 自动归位 | 1～60分钟自动归位时间，可设置 |  |
| 望远慢扫功能 | 支持随着镜头倍率不同自动调整转速 |  |
| 垂直归零功能 | 支持 |  |
| 云台状态信息回传 | 支持角度回传和变倍信息返回 |  |
| 地址范围 | 0～255 |  |
| 通讯方式 | RS-485/网络接口 |  |
| 通讯协议 | PELCO-D//海普专有协议，可选 |  |
| 波特率 | 2400/4800/9600/19200bps，可选 |  |
| 辅助输出 | 6组继电器输出，可选 |  |
| 防雷 | 集成防浪涌保护电路 |  |
| 防护等级 | IP66 |  |
| 传动方式 | 蜗轮蜗杆 |  |
| 输入电压 | DC24V±5% |  |
| 额定功率 | 20W（不含加热） |  |
| 工作温度 | 常温：-20℃～60℃；低温：-40℃～60℃ |  |
| 环境湿度 | ＜90%RH |  |
| 外壳材料 | 铸铝材质，特殊涂料工艺 |  |
| 云台自重 | 约9Kg |  |
| 外形尺寸（L×W×H) | 195×180×320mm |  |

安装尺寸图（单位：mm）