HIW-E1系列重载数字云台

产品概述

HIW-E1系列重载数字云台是承载摄像机进行水平和垂直两个方向转动的智能自动化装置，提高了摄像机的监控灵活性，扩大了监控范围。

HIW-E1系列重载数字云台颠覆了传统的“整机返厂”维修模式，无须拆卸，直接在现场通过更换电路板即可完成维护。

该产品可应用于森林防火、平安城市、智能交通（公路、铁路、港口、码头、机场等）、农林水利、海事渔政、电力、石化、环保、边海防等领域。

产品特点

- 创新性结构设计

云台背部的“维修窗”，实现了云台维护不下塔/下架，维护时打开“维修窗”即可进行维修。

- 高集成电路设计

将云台解码、电机驱动、电源转换等几块电路板的功能集成到一块电路板上，简化了线缆连接、提高了设备的可靠性，降低了故障率。

- 可现场维护

颠覆传统的“整机返厂”维修模式，可现场维护；并且不需要专业维护人员，只需简单的更换电路板即可，节约了维修时间，减低了维护费用，提高了系统的整体运营效率。

- 防呆设计

产品连接线及端口皆采用工业级标准航空插头，有效防止错误连线。

- 易搬运、易安装

比起动辄上百公斤需要专业运输工具和吊装工具安装的重型云台，HIW-E1系列重载数字云台整机重量仅24kg，极大的方便了搬运安装，省时、省力、省钱。

- 低功耗设计

整机功耗≤30W。当采用光伏供电时，可节省大量供电设备的采购、安装和维护费用。

- 可远程网管（HIW-E1/SM）

能够远程随时随地掌握设备运行状态；当设备发生运行异常或出现故障时，自动发出告警信息并定位故障设备位置。

技术参数

| 产品型号 | HIW-E1 | HIW-E1/SM |
| --- | --- | --- |
| 承载方式 | 顶载 |  |
| 承载重量 | 30kg | 50kg |
| 远程网管 | 不支持 | 支持 |
| 水平旋转角度 | 0～360°连续旋转（可调） |  |
| 垂直旋转角度 | -60°～45°（可调） | -60°～50°（可调） |
| 水平旋转速度 | 15°/S(可调） | 0.1°～33°/S(可调） |
| 垂直旋转速度 | 3°/S（可调） | 0.1°～16°/S（可调） |
| 运转精度 | 0.01° |  |
| 镜头控制 | 联动控制镜头，自适应多种镜头预置位控制 |  |
| 预置位(个) | 180个（可调） |  |
| 自动巡航 | 9条，每条可设置20个巡航点 |  |
| 自动扫描 | 1条 |  |
| 自动归位 | 1～60分钟自动归位时间，可设置 |  |
| 望远慢扫功能 | 支持随着镜头倍率不同自动调整转速 |  |
| 垂直归零功能 | 支持 |  |
| 云台状态信息回传 | 支持 |  |
| 地址范围 | 0～255 |  |
| 通讯方式 | RS-485/RS422 |  |
| 通讯协议 | PELCO-D/海普专有协议 |  |
| 波特率 | 2400/4800/9600/19200bps |  |
| 辅助输出 | 3组继电器输出，可选 |  |
| 防雷 | 集成防浪涌保护电路 |  |
| 防护等级 | IP66 |  |
| 传动方式 | 蜗轮蜗杆 |  |
| 输入电压 | DC24V±5% |  |
| 额定功率 | 30W（不含加热） |  |
| 工作温度 | 常温：-20℃～60℃；低温：-45℃～60℃ |  |
| 环境湿度 | ＜90%RH |  |
| 外壳材料 | 铸铝材质，特殊涂料工艺 |  |
| 外形尺寸（L×W×H) | 346x218x377mm |  |
| 产品重量 | 24kg |  |